SWAT 보정 인자 카탈로그

SWAT 2012 + SWAT-Plus 표준 인자 50개 (문헌 종합)

유량·부유사·총질소·총인 보정 변수별 카탈로그

swat_py 패키지 동반 문서
유역통합관리연구원 (IWMI-KR)
PICASO-Hydro 사업 — 2026-05

# 1. 개요

SWAT 모형의 보정·검증은 모형 출력을 실측 관측 자료와 비교하여 특정 입력 인자(parameters)를 조정해 모의 정확도를 최대화하는 과정입니다.

본 카탈로그는 SWAT 2012 와 SWAT-Plus 두 버전에서 문헌적으로 가장 보편적으로 사용되는 보정 인자를 변수별로 정리한 것입니다.

## 1.1 문헌 출처

Arnold, J. G. et al. (2012). SWAT: Model use, calibration, and validation. Trans. ASABE, 55(4), 1491–1508.

Abbaspour, K. C. (2015). SWAT-CUP: SWAT Calibration and Uncertainty Programs. Eawag.

Neitsch, S. L. et al. (2011). SWAT Theoretical Documentation, Version 2009. Texas Water Resources Institute.

Bieger, K. et al. (2017). Introduction to SWAT+. JAWRA, 53(1), 115–130.

## 1.2 변수별 인자 개수

| 변수 | 인자 개수 | 주요 출력 |
| --- | --- | --- |
| flow (유량) | 15 | channel_sd_day.txt / output.rch (m³/s) |
| ss (부유사) | 11 | 동일 (t/day 또는 mg/L) |
| tn (총질소) | 14 | 동일 (kg/day 또는 mg/L) |
| tp (총인) | 10 | 동일 (kg/day 또는 mg/L) |
| 합계 | 50 | — |

## 1.3 보정 권장 순서

1) 유량 (flow) — 수문 순환 인자 우선 (CN2, ALPHA_BF, GW_DELAY, SOL_AWC, ESCO 등)

2) 부유사 (ss) — 유량 보정 완료 후 (USLE_P/K/C, SPCON, SPEXP, CH_COV)

3) 영양물질 (tn → tp) — 유량·유사 보정 완료 후 (NPERCO/CMN/CDN, PPERCO/PHOSKD)

이 순서는 SWAT 모형의 인과 구조 — 유량이 다른 모든 항목의 운반체이므로 — 를 반영합니다.

# 2. 변경 방식 (change_type)

swat_py 는 다음 4가지 인자 변경 방식을 지원합니다.

| 코드 | 공식 | 의미 | 예시 (old=10) |
| --- | --- | --- | --- |
| absval | value | 절대값으로 설정 (기존값 무시) | value=2.5 → 2.5 |
| abschg | old + value | 기존값에 절대 증분 | value=+0.5 → 10.5 |
| relchg | old × (1 + value) | 상대 비율 변경 (소수) | value=0.2 → 12.0 (+20%) |
| pctchg | old × (1 + value/100) | 백분율 변경 (퍼센트) | value=25 → 12.5 (+25%) |

각 인자의 '권장 변경 방식' 은 SWAT-CUP 표준을 따릅니다:

공간 분포 인자 (CN2, SOL_K 등): relchg — 유역 내 공간 패턴 유지하며 일괄 스케일링

절대값 의미 인자 (SOL_AWC 등): abschg — 절대 증감

단일 값 인자 (SURLAG, ESCO 등): absval — 직접 설정

# 3. 유량 (flow) — 15개 인자

유량은 SWAT 모형 보정의 1순위 변수. 모든 후속 변수 (유사·영양물질) 가 유량에 의해 운반되므로 유량 보정이 가장 먼저, 가장 신중히 수행되어야 합니다.

## 3.1 인자 표

| SWAT 2012 | SWAT+ | 파일 (2012) | 파일 (Plus) | 권장 범위 | 변경 방식 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN2 | cn2 | *.mgt | hru-data.hru | [-0.2, 0.2] | relchg | SCS 곡선 번호 (선행수분 II) |
| ALPHA_BF | alpha | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 1.0] | absval | 기저유출 알파 계수 (day⁻¹) |
| GW_DELAY | delay | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 500.0] | absval | 지하수 지연 시간 (day) |
| GWQMN | flo_min | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 5000.0] | absval | 기저유출 발생 임계심도 (mm) |
| GW_REVAP | revap_co | *.gw | aquifer.aqu | [0.02, 0.2] | absval | 지하수 재증발 계수 |
| REVAPMN | revap_min | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 500.0] | absval | 재증발 임계심도 (mm) |
| ESCO | esco | *.hru/.bsn | hydrology.hyd | [0.0, 1.0] | absval | 토양증발 보상계수 |
| EPCO | epco | *.hru/.bsn | hydrology.hyd | [0.0, 1.0] | absval | 식물흡수 보상계수 |
| SURLAG | surlag | *.bsn | basin.bsn | [0.05, 24.0] | absval | 표면유출 지연 (day) |
| SOL_AWC | awc | *.sol | soils.sol | [-0.04, 0.04] | abschg | 토양 가용수분 (mm/mm) |
| SOL_K | k | *.sol | soils.sol | [-0.5, 0.5] | relchg | 포화수리전도도 (mm/hr) |
| CH_N2 | n | *.rte | channel-lte.cha | [0.01, 0.3] | absval | Manning n (주하천) |
| CH_K2 | k | *.rte | channel-lte.cha | [0.0, 500.0] | absval | 하상 유효 수리전도도 |
| LAT_TTIME | lat_ttime | *.hru | hydrology.hyd | [0.0, 180.0] | absval | 측방류 이동시간 (day) |
| RCHRG_DP | deep_seep | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 1.0] | absval | 심층 대수층 침투 비율 |

## 3.2 보정 우선순위 (Abbaspour 2015)

민감도 분석에서 가장 영향이 큰 5개:

CN2 — 표면유출량 직접 결정 (가장 민감)

ALPHA_BF — 기저유출 감수 형상

GW_DELAY — 첨두 시점 결정

SOL_AWC — 토양 저류 → 유출 시점·양

ESCO — 증발에 의한 손실량

# 4. 부유사 (ss) — 11개 인자

MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) 기반 토양 침식 + 채널 routing 의 두 단계 인자.

## 4.1 인자 표

| SWAT 2012 | SWAT+ | 파일 (2012) | 파일 (Plus) | 권장 범위 | 변경 방식 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USLE_P | usle_p | *.mgt | hru-data.hru | [0.0, 1.0] | absval | USLE 영농 인자 |
| USLE_K | usle_k | *.sol | soils.sol | [0.0, 0.65] | absval | USLE 토양 침식 인자 |
| USLE_C | usle_c | plant.dat | plants.plt | [0.001, 0.5] | absval | USLE 식생피복 인자 |
| PRF | prf | *.bsn | basin.bsn | [0.0, 2.0] | absval | 하상 유사 routing 첨두율 보정 |
| ADJ_PKR | adj_pkr | *.bsn | basin.bsn | [0.5, 2.0] | absval | 소유역 첨두율 보정 |
| SPCON | spcon | *.bsn | basin.bsn | [0.0001, 0.01] | absval | 하상 유사 routing 선형 계수 |
| SPEXP | spexp | *.bsn | basin.bsn | [1.0, 2.0] | absval | 하상 유사 routing 지수 |
| CH_COV1 | cov1 | *.rte | channel-lte.cha | [0.0, 1.0] | absval | 하상 침식성 인자 |
| CH_COV2 | cov2 | *.rte | channel-lte.cha | [0.0, 1.0] | absval | 하상 피복 인자 |
| LAT_SED | lat_sed | *.hru | hru-data.hru | [0.0, 5000.0] | absval | 측방류·기저유출 유사 농도 (mg/L) |
| BIOMIX | biomix | *.mgt | management.sch | [0.0, 1.0] | absval | 토양 생물혼합 효율 |

## 4.2 보정 단계

1단계 토양 침식: USLE_P, USLE_K, USLE_C — HRU 별 침식 발생량

2단계 채널 routing: PRF, SPCON, SPEXP — 하천 내 운반·퇴적

3단계 채널 침식: CH_COV1, CH_COV2 — 하상 자체 침식 (모래·자갈 하천)

# 5. 총질소 (tn) — 14개 인자

토양 질소 순환 (무기화·탈질·흡수) + 채널 내 변환 (질산화·암모니아화) 인자.

## 5.1 인자 표

| SWAT 2012 | SWAT+ | 파일 (2012) | 파일 (Plus) | 권장 범위 | 변경 방식 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPERCO | nperco | *.bsn | basin.bsn | [0.0, 1.0] | absval | 질소 침투 계수 |
| SOL_NO3 | no3 | *.chm | nutrients.sol | [0.0, 100.0] | absval | 초기 NO3 (mg/kg) |
| SOL_ORGN | orgn | *.chm | nutrients.sol | [0.0, 10000.0] | absval | 초기 유기질소 (mg/kg) |
| N_UPDIS | n_updis | *.bsn | basin.bsn | [0.0, 100.0] | absval | 질소 흡수 분포 |
| CMN | cmn | *.bsn | basin.bsn | [0.0001, 0.003] | absval | 유기물 무기화 속도 |
| CDN | cdn | *.bsn | basin.bsn | [0.0, 3.0] | absval | 탈질 지수속도 계수 |
| SDNCO | sdnco | *.bsn | basin.bsn | [0.0, 1.0] | absval | 탈질 수분 임계값 |
| HLIFE_NGW | hlife_ngw | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 200.0] | absval | 지하수 NO3 반감기 (day) |
| ERORGN | erorgn | *.hru | hru-data.hru | [0.0, 5.0] | absval | 유기질소 농축비 |
| RSDCO | rsdco | *.bsn | basin.bsn | [0.02, 0.1] | absval | 잔재물 분해 계수 |
| AI1 | ai1 | *.wwq | channel-nut.cha | [0.07, 0.09] | absval | 조류 N 함량비 |
| BC1 | bc1 | *.swq | channel-nut.cha | [0.1, 1.0] | absval | NH4 → NO2 산화율 (day⁻¹) |
| BC2 | bc2 | *.swq | channel-nut.cha | [0.2, 2.0] | absval | NO2 → NO3 산화율 (day⁻¹) |
| BC3 | bc3 | *.swq | channel-nut.cha | [0.02, 0.4] | absval | 유기 → NH4 가수분해율 |

## 5.2 인자 그룹

토양 순환: CMN (무기화), CDN/SDNCO (탈질), N_UPDIS (식물 흡수)

운반: NPERCO (침투), HLIFE_NGW (지하수 NO3 반감기)

초기 농도: SOL_NO3, SOL_ORGN

채널 변환: AI1, BC1/2/3 (조류·암모니아·질산화)

# 6. 총인 (tp) — 10개 인자

토양 인 분배 (활성·유기) + 침투 + 채널 내 변환 인자. SWAT 의 인 모듈은 N 모듈보다 단순.

## 6.1 인자 표

| SWAT 2012 | SWAT+ | 파일 (2012) | 파일 (Plus) | 권장 범위 | 변경 방식 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPERCO | pperco | *.bsn | basin.bsn | [10.0, 17.5] | absval | 인 침투 계수 |
| PHOSKD | phoskd | *.bsn | basin.bsn | [100.0, 200.0] | absval | 인 토양 분배 계수 |
| PSP | psp | *.bsn | basin.bsn | [0.01, 0.7] | absval | 인 가용성 지수 |
| SOL_LABP | lab_p | *.chm | nutrients.sol | [0.0, 100.0] | absval | 초기 활성인 (mg/kg) |
| SOL_ORGP | orgp | *.chm | nutrients.sol | [0.0, 1000.0] | absval | 초기 유기인 (mg/kg) |
| ERORGP | erorgp | *.hru | hru-data.hru | [0.0, 5.0] | absval | 유기인 농축비 |
| GWSOLP | gwsolp | *.gw | aquifer.aqu | [0.0, 1000.0] | absval | 지하수 가용인 (mg/L) |
| P_UPDIS | p_updis | *.bsn | basin.bsn | [0.0, 100.0] | absval | 인 흡수 분포 |
| BC4 | bc4 | *.swq | channel-nut.cha | [0.01, 0.7] | absval | 유기인 → 가용인 (day⁻¹) |
| AI2 | ai2 | *.wwq | channel-nut.cha | [0.01, 0.02] | absval | 조류 P 함량비 |

## 6.2 인자 그룹

토양 분배: PHOSKD (분배 계수), PSP (가용성 지수)

운반: PPERCO (침투), GWSOLP (지하수 인 농도)

초기 농도: SOL_LABP (활성), SOL_ORGP (유기)

채널 변환: BC4 (유기→가용인), AI2 (조류 P 함량)

# 7. swat_py 함수 사용법

## 7.1 카탈로그 조회

from swat_py.calibration import (
    CATALOG, get_parameters, find_parameter,
    list_all_parameters, summary_dataframe,
)

# 변수별 인자 리스트
flow_params = get_parameters('flow')        # 15개 ParameterDef
for p in flow_params:
    print(p.name_swat2012, p.default_range, p.change_type)

# 인자명으로 검색
p = find_parameter('CN2', model_type='swat2012')
print(p.variable, p.name_swat_plus)     # flow, cn2

# 전체 표 (DataFrame)
df = summary_dataframe()
df.to_csv('catalog.csv', index=False)

## 7.2 인자 변경

from swat_py.calibration import (
    apply_change, modify_swat_plus_file,
    ParameterChange, apply_parameter_set, backup_txtinout,
)

# 단일 값 변경 계산 (값만)
new = apply_change(old_value=75.0, change_type='relchg', value=0.20)
# → 75 × 1.2 = 90.0

# 단일 파일 변경
modify_swat_plus_file(
    'TxtInOut/hydrology.hyd',
    parameter='cn2',
    value=0.20,
    change_type='relchg',
)

# 다수 파일·인자 일괄 (보정 backend)
backup_txtinout('calibrated/', 'calibration/runs/run_001_backup/')
apply_parameter_set(
    txtinout_dir='calibration/runs/run_001/',
    changes=[
        ParameterChange('basin.bsn',     'surlag', 2.5,  'absval'),
        ParameterChange('hydrology.hyd', 'cn2',    0.10, 'relchg'),
        ParameterChange('soils.sol',     'awc',    0.04, 'abschg'),
    ],
    model_type='swat_plus',
)

## 7.3 합성 관측 자료 (기능 테스트용)

from swat_py.calibration import (
    generate_synthetic_flow,
    generate_synthetic_water_quality,
    generate_synthetic_obs_for_calibration,
)
from swat_py.config.env import load_config

# yaml 설정 따라 자동 생성 — 가장 일반적
cfg = load_config('config/swat_py.yaml')
paths = generate_synthetic_obs_for_calibration(
    cfg, seed=0, introduce_missing_pct=0.05,
)
# → yaml.calibration.observations 의 각 obs_file 경로에 합성 CSV 저장

# 단발 합성
df = generate_synthetic_flow('2017-01-01', '2018-12-31', seed=0)
df.to_csv('synthetic_flow.csv', index=False)

# 8. yaml 와의 통합

yaml.calibration.parameters 의 각 항목이 본 카탈로그의 인자와 매핑됩니다.

## 8.1 yaml 예시 (Cook Islands)

calibration:
  observations:
    - id: 'rarotonga_flow'
      outlet_id: 1
      variable:  'flow'
      unit:      'm3/s'
      time_step: 'daily'
      objective: 'NSE'

  # 카탈로그에서 flow 의 핵심 5개 인자
  parameters:
    - file:        'hydrology.hyd'
      key:         'cn2'
      range:       [-0.20, 0.20]
      change_type: 'relchg'
    - file:        'aquifer.aqu'
      key:         'alpha'
      range:       [0.0, 1.0]
      change_type: 'absval'
    - file:        'aquifer.aqu'
      key:         'delay'
      range:       [0.0, 500.0]
      change_type: 'absval'
    - file:        'soils.sol'
      key:         'awc'
      range:       [-0.04, 0.04]
      change_type: 'abschg'
    - file:        'hydrology.hyd'
      key:         'esco'
      range:       [0.0, 1.0]
      change_type: 'absval'

## 8.2 자동 매핑 흐름

yaml.calibration.parameters 가 자동 보정 알고리즘의 탐색 공간 정의

보정 시도마다 알고리즘이 range 내 값 샘플링 → apply_parameter_set 호출

TxtInOut 의 파일이 자동 갱신 → SWAT 실행 → 결과 평가

최적값 발견 → calibrated/ 에 저장 + parameter_changes.csv 자동

# 부록 A. 변수별 카탈로그 한눈 요약

## A.1 flow

| 2012 | Plus | 범위 | 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN2 | cn2 | -0.2 ~ 0.2 | relchg |
| ALPHA_BF | alpha | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| GW_DELAY | delay | 0.0 ~ 500.0 | absval |
| GWQMN | flo_min | 0.0 ~ 5000.0 | absval |
| GW_REVAP | revap_co | 0.02 ~ 0.2 | absval |
| REVAPMN | revap_min | 0.0 ~ 500.0 | absval |
| ESCO | esco | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| EPCO | epco | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| SURLAG | surlag | 0.05 ~ 24.0 | absval |
| SOL_AWC | awc | -0.04 ~ 0.04 | abschg |
| SOL_K | k | -0.5 ~ 0.5 | relchg |
| CH_N2 | n | 0.01 ~ 0.3 | absval |
| CH_K2 | k | 0.0 ~ 500.0 | absval |
| LAT_TTIME | lat_ttime | 0.0 ~ 180.0 | absval |
| RCHRG_DP | deep_seep | 0.0 ~ 1.0 | absval |

## A.2 ss

| 2012 | Plus | 범위 | 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| USLE_P | usle_p | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| USLE_K | usle_k | 0.0 ~ 0.65 | absval |
| USLE_C | usle_c | 0.001 ~ 0.5 | absval |
| PRF | prf | 0.0 ~ 2.0 | absval |
| ADJ_PKR | adj_pkr | 0.5 ~ 2.0 | absval |
| SPCON | spcon | 0.0001 ~ 0.01 | absval |
| SPEXP | spexp | 1.0 ~ 2.0 | absval |
| CH_COV1 | cov1 | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| CH_COV2 | cov2 | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| LAT_SED | lat_sed | 0.0 ~ 5000.0 | absval |
| BIOMIX | biomix | 0.0 ~ 1.0 | absval |

## A.3 tn

| 2012 | Plus | 범위 | 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| NPERCO | nperco | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| SOL_NO3 | no3 | 0.0 ~ 100.0 | absval |
| SOL_ORGN | orgn | 0.0 ~ 10000.0 | absval |
| N_UPDIS | n_updis | 0.0 ~ 100.0 | absval |
| CMN | cmn | 0.0001 ~ 0.003 | absval |
| CDN | cdn | 0.0 ~ 3.0 | absval |
| SDNCO | sdnco | 0.0 ~ 1.0 | absval |
| HLIFE_NGW | hlife_ngw | 0.0 ~ 200.0 | absval |
| ERORGN | erorgn | 0.0 ~ 5.0 | absval |
| RSDCO | rsdco | 0.02 ~ 0.1 | absval |
| AI1 | ai1 | 0.07 ~ 0.09 | absval |
| BC1 | bc1 | 0.1 ~ 1.0 | absval |
| BC2 | bc2 | 0.2 ~ 2.0 | absval |
| BC3 | bc3 | 0.02 ~ 0.4 | absval |

## A.4 tp

| 2012 | Plus | 범위 | 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPERCO | pperco | 10.0 ~ 17.5 | absval |
| PHOSKD | phoskd | 100.0 ~ 200.0 | absval |
| PSP | psp | 0.01 ~ 0.7 | absval |
| SOL_LABP | lab_p | 0.0 ~ 100.0 | absval |
| SOL_ORGP | orgp | 0.0 ~ 1000.0 | absval |
| ERORGP | erorgp | 0.0 ~ 5.0 | absval |
| GWSOLP | gwsolp | 0.0 ~ 1000.0 | absval |
| P_UPDIS | p_updis | 0.0 ~ 100.0 | absval |
| BC4 | bc4 | 0.01 ~ 0.7 | absval |
| AI2 | ai2 | 0.01 ~ 0.02 | absval |

# 부록 B. 참고 자료

코드 카탈로그: swat_py.calibration.parameters

관련 매뉴얼: swat_py_사용자매뉴얼.docx, SWAT_폴더구조_가이드.docx, 관측자료_준비_가이드.docx

저장소: https://github.com/IWMI-KR/picaso-hydro

SWAT 공식: https://swat.tamu.edu

SWAT-CUP: https://www.eawag.ch/en/department/siam/software/

# 부록 C. 연락처

유역통합관리연구원 (IWMI-KR)

E-mail: iwmi.kr@gmail.com