관측자료 준비 가이드

SWAT 보정·검증을 위한 관측 자료 표준 포맷 — Best Practice

폴더 구조 + 컬럼 명명 + 단위 + 자동 매핑

swat_py 패키지 동반 문서
유역통합관리연구원 (IWMI-KR)
PICASO-Hydro 사업 — 2026-05

# 1. 개요

SWAT/SWAT-Plus 보정·검증을 수행하려면 모형 출력과 비교할 실측 관측 자료가 필요합니다. 본 가이드는 swat_py 가 자동 인식하는 관측 자료의 폴더 구조·파일명·컬럼 컨벤션을 정리합니다.

## 1.1 관측 자료 3종

| 종류 | 용도 | 관리 패키지 |
| --- | --- | --- |
| 기상 (weather) | 강수·기온 — SWAT 입력 + ERA5 검증 | util_py (이미 표준화) |
| 유량 (flow) | 보정·검증 1순위 변수 | swat_py (★ 본 가이드) |
| 수질 (water_quality) | 부유사·총질소·총인 보정 | swat_py (★ 본 가이드) |

## 1.2 기본 원칙

모든 자료는 0_database/obs/ 안에 통합 관리

변수별·시간해상도별 sub 폴더로 분리

파일명은 outlet 이름 (yaml.outlets.flow.names 의 값)

컬럼명은 {변수}_{단위 접미사} (예: flow_m3s, tn_mgl)

결측은 -99 또는 빈칸 (NaN 으로 자동 처리)

# 2. 폴더 구조

전체 obs 폴더 트리:

0_database\obs\
├─ weather\daily_std\               (util_py — 기상)
│   ├─ 918430.csv                     (date, pcp_mm, tmax_c, tmin_c, ...)
│   └─ ...
│
├─ flow\                              (★ 유량)
│   ├─ daily\
│   │   ├─ Rarotonga_Outlet.csv      (date, flow_m3s)
│   │   └─ Aitutaki_Outlet.csv
│   └─ monthly\
│       └─ Rarotonga_Outlet.csv
│
└─ water_quality\                     (★ 수질)
    ├─ daily\
    │   └─ Rarotonga_Outlet.csv      (date, ss_mgl, tn_mgl, tp_mgl)
    ├─ monthly\
    │   └─ Rarotonga_Outlet.csv
    └─ 10day\                         (선택)
        └─ ...

## 2.1 폴더 컨벤션

| 레벨 | 값 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1차 분류 | variable | flow / water_quality / weather |
| 2차 분류 | time_step | daily / monthly / 10day |
| 파일 | outlet_name + .csv | Rarotonga_Outlet.csv |

## 2.2 변수별 폴더 분리 이유

유량은 거의 항상 일자료, 수질은 보통 월자료 — 시간 해상도가 다른 변수가 한 파일에 섞이면 결측 NaN 만 가득. 변수별로 분리하면 한 outlet 의 유량+수질을 독립적으로 관리할 수 있습니다.

부유사(ss)는 일반적으로 수질과 함께 측정되므로 water_quality 폴더 안 컬럼으로 통합.

# 3. 파일명 컨벤션

## 3.1 규칙 — outlet 이름

파일명은 yaml 의 outlets.flow.names 또는 outlets.water_quality.names 의 값을 그대로 사용:

# yaml.outlets
outlets:
  flow:
    ids:   [1, 5]
    names: ['Rarotonga_Outlet', 'Aitutaki_Outlet']  # ← 이게 파일명

결과 파일:

0_database\obs\flow\daily\
  Rarotonga_Outlet.csv     ← outlet_id=1
  Aitutaki_Outlet.csv      ← outlet_id=5

## 3.2 파일명 권장 사항

공백 대신 언더바: 'Rarotonga Outlet' (X) → 'Rarotonga_Outlet' (O)

특수문자 피하기: '?', '*', ':' 등 운영체제 예약 문자 X

대소문자 일관: 'rarotonga.csv' 와 'Rarotonga.csv' 가 일부 OS 에서 같게 인식되므로 통일

yaml.outlets.flow.names 와 정확히 일치 (대소문자 포함)

## 3.3 자동 산출

swat_py 는 yaml 의 outlets.flow.ids 와 outlets.flow.names 를 매핑해서 observations[].outlet_id 에 맞는 outlet_name 을 자동으로 lookup → 파일 경로 자동 생성.

특별한 파일명을 쓰려면 observation 자체에 outlet_name 명시 (override).

# 4. 컬럼명 컨벤션

모든 관측 CSV 의 컬럼은

date, {variable}_{unit_suffix}, ...

## 4.1 date 컬럼 (공통)

| 컬럼 | 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| date | YYYY-MM-DD (ISO 8601) | 2017-01-01 |

월자료의 경우 매월 1일로 표기 권장 (2017-01-01, 2017-02-01, ...). 다른 형식도 pandas 가 인식하지만 권장 표준은 ISO 8601.

## 4.2 변수 컬럼 — 단위 접미사

| 변수 | 단위 | 컬럼명 | 예시 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| flow | m3/s (기본) | flow_m3s | 0.452 |
| flow | mm/day | flow_mm | 1.23 |
| flow | l/s | flow_ls | 452.0 |
| flow | m3/day | flow_m3d | 39052.8 |
| ss | t/day (기본) | ss_td | 0.85 |
| ss | mg/L | ss_mgl | 15.2 |
| tn | kg/day (기본) | tn_kgd | 12.5 |
| tn | mg/L | tn_mgl | 0.32 |
| tn | t/day | tn_td | 0.0125 |
| tp | kg/day (기본) | tp_kgd | 1.85 |
| tp | mg/L | tp_mgl | 0.045 |

## 4.3 컬럼 매핑 — 자동 산출

yaml 의 observation 에서 obs_column 을 생략하면 swat_py 가 variable + unit 조합으로 자동 산출:

observations:
  - variable: 'flow'
    unit:     'm3/s'
    # obs_column 생략 → 자동 'flow_m3s'
  - variable: 'tn'
    unit:     'mg/L'
    # obs_column 생략 → 자동 'tn_mgl'

특별한 컬럼명을 가진 자료를 사용한다면 obs_column 을 명시:

observations:
  - variable: 'flow'
    unit:     'm3/s'
    obs_column: 'Q_cms'    # 기존 CSV 의 다른 컬럼명

# 5. 단위 표준 + 자동 변환

swat_py 는 yaml.observations[].unit 의 값을 보고 SWAT 출력 (m³/s, kg/day) 과 자동 변환합니다. 사용자는 자신이 가진 자료의 단위를 yaml 에 적기만 하면 됩니다.

## 5.1 변환 매트릭스

| 변수 | 허용 단위 | 변환 필요 정보 |
| --- | --- | --- |
| flow | m3/s, mm/day, l/s, m3/day | mm/day ↔ m3/s 시 유역 면적 |
| ss | t/day, mg/L | mg/L ↔ t/day 시 동시점 유량 |
| tn | kg/day, mg/L, t/day | mg/L ↔ kg/day 시 동시점 유량 |
| tp | kg/day, mg/L, t/day | 동상 |

## 5.2 변환 공식 (참고)

유량 (depth ↔ rate)

flow_mm/day = flow_m3s × 86400 × 1000 / basin_area_m2
flow_m3s    = flow_mm/day × basin_area_m2 / 1000 / 86400

수질 (concentration ↔ load)

load_kg/day  = conc_mg/L × flow_m3s × 86.4
conc_mg/L    = load_kg/day / (flow_m3s × 86.4)

## 5.3 단위 선택 가이드

유량 — 작은 유역(<100km²)은 m3/s, 큰 유역 또는 depth 비교 시 mm/day

농도 — 사용자가 보유한 원자료에 맞춰 mg/L 또는 kg/day

단위가 섞여도 자동 변환되므로 자료 원본 그대로 표준 컬럼명으로만 정리하면 됨

# 6. 결측 처리

## 6.1 결측 표기

| 방법 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 권장 | 빈칸 (CSV 의 empty cell) | pandas 가 NaN 으로 자동 인식 |
| 호환 | -99 | 옛 R/SWAT 컨벤션, swat_py 가 NaN 처리 |
| 비권장 | 999, NA, NULL | 코드에서 인식 안 됨 — 사전 변환 필요 |

## 6.2 보정 시 결측 영향

swat_py 가 관측치 결측 행을 자동 제외하고 성능지표(NSE/KGE/R²/PBIAS) 계산. 결측이 많을수록 표본 크기 작아져 신뢰도 하락 — 가급적 결측 보간 후 사용 권장.

## 6.3 결측 보간 권장

단기 결측 (1~3일): 선형 보간

중기 결측 (4~14일): 이전 7일 평균 또는 동일 계절 평균

장기 결측 (>14일): 그대로 두기 — 보간하면 모델 평가 왜곡

유량은 보간보다 그대로 결측 두는 게 안전 (홍수/갈수 패턴 왜곡 방지)

# 7. 시간 해상도

## 7.1 지원 해상도

| 해상도 | 폴더명 | date 컬럼 표기 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일자료 | daily | YYYY-MM-DD 매일 | 유량 (대부분), 수질 (가능 시) |
| 10일자료 | 10day | 월 1·11·21일 | 수질 (10일 채취 표본) |
| 월자료 | monthly | 매월 1일 | 수질 (가장 흔함) |

## 7.2 yaml 의 time_step 과 폴더 매핑

yaml.calibration.observations[].time_step 값이 폴더명을 결정:

observations:
  - variable: 'flow'
    time_step: 'daily'
    # 자동 → obs/flow/daily/...
  - variable: 'tn'
    time_step: 'monthly'
    # 자동 → obs/tn/monthly/...

## 7.3 SWAT 모형 출력 ↔ 관측 자료 해상도 매칭

보정 시 swat_py 가 SWAT 일자료 출력을 관측 자료의 time_step 에 맞춰 자동 집계:

| 관측 time_step | SWAT 출력 집계 방식 |
| --- | --- |
| daily | 그대로 (집계 없음) |
| 10day | 10일 평균 (유량) 또는 합 (강수) |
| monthly | 월 평균 (유량) 또는 합 |

# 8. yaml 자동 산출 (★ 최소 yaml)

컨벤션을 따르면 yaml 의 obs 관련 필드는 최소화됩니다.

## 8.1 최소 yaml

project:
  root: '/proj'
  database: '$(project.root)/0_database'
  input:
    observed: '$(project.database)/obs'    # 또는 자동 ($database/obs)

outlets:
  flow:
    ids:   [1]
    names: ['Rarotonga_Outlet']

calibration:
  observations:
    - id:        'raro_flow'
      outlet_id: 1
      variable:  'flow'
      unit:      'm3/s'
      time_step: 'daily'
      weight:    1.0
      objective: 'NSE'
      # obs_file / obs_column / outlet_name → 자동 산출

## 8.2 자동 산출 결과

| yaml 필드 | 자동 산출 값 |
| --- | --- |
| outlet_name | Rarotonga_Outlet (outlets.flow.names[0]) |
| obs_column | flow_m3s (variable='flow', unit='m3/s' 조합) |
| obs_file | /proj/0_database/obs/flow/daily/Rarotonga_Outlet.csv |

## 8.3 override (사용자 명시 우선)

비표준 자료를 명시적으로 사용하려면 yaml 에 적기:

observations:
  - id:         'legacy_flow'
    outlet_id:  1
    variable:   'flow'
    unit:       'm3/s'
    time_step:  'daily'
    obs_file:   '/external/old_data/flow_q.csv'   # ← override
    obs_column: 'Q_cms'                            # ← override

# 9. Cook Islands 적용 예시

라로통가 유량 일자료 1개 outlet 케이스.

## 9.1 폴더 생성

mkdir 'I:\2025-APCC_Cook\PICASO-Hydro\0_database\obs\flow\daily'

## 9.2 CSV 파일 작성

위치: 0_database/obs/flow/daily/Rarotonga_Outlet.csv

date,flow_m3s
2017-01-01,0.456
2017-01-02,0.512
2017-01-03,1.245
2017-01-04,-99
2017-01-05,0.892
...

결측은 -99 또는 빈칸. swat_py 가 NaN 으로 자동 처리.

## 9.3 yaml 작성

위치: I:/2025-APCC_Cook/PICASO-Hydro/config/swat_py.yaml

project:
  root: '${env:PICASO_ROOT}'
  database: '$(project.root)/0_database'
  input:
    observed: '$(project.database)/obs'

outlets:
  flow:
    ids:   [1]
    names: ['Rarotonga_Outlet']

calibration:
  observations:
    - id:        'rarotonga_flow'
      outlet_id: 1
      variable:  'flow'
      unit:      'm3/s'
      time_step: 'daily'
      weight:    1.0
      objective: 'NSE'

## 9.4 검증

from swat_py.config.env import load_config
cfg = load_config('config/swat_py.yaml')

for obs in cfg.Observations:
    print(f'{obs.id}: {obs.obs_file}')
    print(f'  column: {obs.obs_column}')

# 출력:
# rarotonga_flow: .../0_database/obs/flow/daily/Rarotonga_Outlet.csv
#   column: flow_m3s

## 9.5 수질도 추가 (선택)

라로통가에 월자료 수질도 있다면:

# 0_database/obs/water_quality/monthly/Rarotonga_Outlet.csv
date,ss_mgl,tn_mgl,tp_mgl
2017-01-01,12.5,0.32,0.045
2017-02-01,8.3,0.28,0.038
2017-03-01,15.7,0.45,0.052
...

yaml 에 observation 추가:

observations:
  - id: 'rarotonga_flow'
    outlet_id: 1
    variable: 'flow'
    unit: 'm3/s'
    time_step: 'daily'
    objective: 'NSE'
  - id: 'rarotonga_tn'        # 추가
    outlet_id: 1
    variable: 'tn'
    unit: 'mg/L'
    time_step: 'monthly'
    objective: 'PBIAS'
  - id: 'rarotonga_tp'        # 추가
    outlet_id: 1
    variable: 'tp'
    unit: 'mg/L'
    time_step: 'monthly'
    objective: 'PBIAS'

# 10. 트러블슈팅

## 10.1 FileNotFoundError: 관측 CSV

보정 실행 시 자동 산출된 obs_file 경로에 파일 없음. swat_py 출력의 메시지로 정확한 경로 확인 후:

폴더가 obs/{variable}/{time_step}/ 형태인지 확인

파일명이 outlet_name 정확히 일치하는지 확인 (대소문자·언더바·공백)

또는 yaml 에 obs_file 명시로 override

## 10.2 KeyError: 컬럼명

CSV 의 컬럼명이 자동 산출 (flow_m3s 등) 과 다른 경우. yaml 에 obs_column 명시:

observations:
  - obs_column: 'inflow_cms'    # 기존 자료의 컬럼명

## 10.3 변수·단위 조합 미지원

허용 조합 (5.1 절 표) 안에서 선택. 예: variable=flow + unit=mg/L 불가.

## 10.4 시간 해상도 불일치

yaml time_step 이 'monthly' 인데 CSV 가 일자료 → swat_py 가 자동 월 평균. 의도가 다르면 yaml 수정.

## 10.5 결측이 90% 이상

표본 크기 부족 — 보정 가능하지만 신뢰도 매우 낮음. observation.period 를 결측 적은 기간으로 축소 권장.

# 부록 A. 자료 출처별 변환 팁

## A.1 한국 환경부 물환경정보시스템

유량·수질 원자료 다운로드 → 보통 다음 컬럼:

| 원본 컬럼 | 표준 변환 |
| --- | --- |
| 측정일자 | date (YYYY-MM-DD) |
| 유량(m³/sec) | flow_m3s |
| SS(mg/L) | ss_mgl |
| T-N(mg/L) | tn_mgl |
| T-P(mg/L) | tp_mgl |

## A.2 USGS NWIS (미국)

기본 단위는 cfs (ft³/s). m³/s 로 변환: × 0.02831685

## A.3 GSOD / NOAA (기상만 — util_py 처리)

기상은 util-weather-standardize 가 자동 처리 — 별도 변환 불필요.

# 부록 B. 검증 체크리스트

0_database/obs/{variable}/{time_step}/ 폴더 존재 확인

파일명 = outlet_name + .csv (yaml.outlets.flow.names 와 일치)

date 컬럼 첫 행 ISO 8601 (YYYY-MM-DD) 인지 확인

값 컬럼명 = variable_unit_suffix (flow_m3s, tn_mgl 등)

결측 값: -99 또는 빈칸 (NA/NULL/999 X)

단위 일치 — yaml.observations[].unit 이 CSV 의 실제 단위와 같음

보정 기간 (yaml.calibration.period) 안 표본 수 > 30

# 부록 C. 참고 자료

swat_py 사용자 매뉴얼 (docs/swat_py_사용자매뉴얼.docx)

SWAT 폴더 구조 가이드 (docs/SWAT_폴더구조_가이드.docx)

util_py 사용자 매뉴얼 (기상 자료 부분)

코드 저장소: https://github.com/IWMI-KR/picaso-hydro

# 부록 D. 연락처

유역통합관리연구원 (IWMI-KR)

E-mail: iwmi.kr@gmail.com