자동 보정 — 가중 합 결합 가이드

다중 관측 변수의 메트릭을 하나의 목적함수로 결합하는 방법

swat_py.calibration.auto._combined_objective 동반 문서
유역통합관리연구원 (IWMI-KR)
PICASO-Hydro — 2026-05

# 1. 배경 — 왜 가중 합인가

SWAT 보정은 보통 유량 한 변수만 다루지만, 영양물질 모형 검증·관측 자료가 풍부한 유역에서는 유량(flow) + 부유사(ss) + 총질소(tn) + 총인(tp) 등 여러 변수를 동시에 보정할 필요가 있습니다.

DDS·SCE-UA 같은 단일목적 최적화 알고리즘은

하나의 스칼라 목적함수

만 받습니다. 여러 변수의 성능지표 (NSE, KGE, PBIAS 등) 를 단일 값으로 결합해야 합니다.

## 1.1 어려움 — 부호와 단위 통일

각 메트릭은 좋고 나쁨의 방향이 다릅니다:

| 메트릭 | 이상값 | 방향 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSE | 1.0 | 최대화 (큰 값 = 좋음) | (-∞, 1.0] |
| KGE | 1.0 | 최대화 | (-∞, 1.0] |
| R² | 1.0 | 최대화 | [0, 1.0] |
| ¦PBIAS¦ | 0% | 최소화 (0 = 좋음) | [0, ∞%) |
| RMSE | 0 | 최소화 | [0, ∞) |

그대로 더하면 의미가 깨집니다. 예: NSE 0.8 + PBIAS 50% = 50.8 (큰 값) — 그러나 50% 는 나쁨!

## 1.2 해결 — 정규화 + 가중 합

1단계 정규화: 모든 메트릭을 1.0 = 최선, 0.0 근처 = 최악 의 max 방향으로 통일

2단계 가중 합: 각 obs 의 정규화 값 × weight 의 합 → 단일 스칼라

# 2. 정규화 (normalize_metric)

## 2.1 메트릭별 정규화 공식

| objective | 공식 | 0 입력 | 1 입력 | 정규화 후 최선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSE | 그대로 (v) | 0.000 | 1.000 | 1.0 |
| KGE | 그대로 (v) | 0.000 | 1.000 | 1.0 |
| R² | 그대로 (v) | 0.000 | 1.000 | 1.0 |
| ¦PBIAS¦ | 1 - ¦v¦/100 | 1.000 | 0.990 | 1.0 (v=0%) |
| RMSE | 1 / (1 + ¦v¦) | 1.000 | 0.500 | 1.0 (v=0) |

## 2.2 PBIAS 정규화 예시

| ¦PBIAS¦ 입력 | 정규화 값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 0% | 1.000 | 완벽 일치 |
| 10% | 0.900 | 허용 (SWAT 일반 기준 ±15% 만족) |
| 25% | 0.750 | 보통 |
| 50% | 0.500 | 나쁨 (절반 좋음 정도) |
| 100% | 0.000 | 최악 (정규화 0) |

## 2.3 RMSE 정규화 예시

| RMSE 입력 | 정규화 값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 완벽 |
| 0.5 | 0.667 | 양호 |
| 1.0 | 0.500 | 보통 (1/2) |
| 5.0 | 0.167 | 나쁨 |
| 100 | 0.010 | 매우 나쁨 |

# 3. 가중 합 (combined_objective)

## 3.1 공식

f_combined = Σ  wᵢ × normalize(metricᵢ, objectiveᵢ)
            i

i : observation 인덱스
wᵢ: yaml.observations[i].weight

## 3.2 단일 obs (현재 가장 흔한 케이스)

observations:
  - id: 'raro_flow'
    variable: 'flow'
    weight:    1.0
    objective: 'NSE'

결합: f = 1.0 × NSE — 사실상 NSE 단독 보정.

## 3.3 다중 변수 (예: 유량 + 수질)

observations:
  - id: 'raro_flow'
    weight:    1.0
    objective: 'NSE'      # 유량 1순위
  - id: 'raro_tn'
    weight:    0.3
    objective: 'PBIAS'    # 질소 보조
  - id: 'raro_tp'
    weight:    0.3
    objective: 'NSE'      # 인 보조

한 시도의 메트릭:

flow NSE = 0.65

tn |PBIAS| = 15%

tp NSE = 0.40

정규화:

| obs | 원본 | 정규화 | weight | 기여도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| flow | 0.65 | 0.650 | 1.0 | 0.650 |
| tn | 15% | 0.850 | 0.3 | 0.255 |
| tp | 0.40 | 0.400 | 0.3 | 0.120 |

f_combined = 1.0×0.650 + 0.3×0.850 + 0.3×0.400 = 1.025

# 4. weight 의 의미와 설정 가이드

## 4.1 weight 의 해석

weight 는 각 obs 의

상대적 중요도.

절대값보다는 ratio 만 의미 — DDS 는 단조 비교만 하므로 wᵢ 를 모두 10배 해도 결과 동일.

## 4.2 흔한 시나리오별 권장

| 시나리오 | weight 패턴 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 유량만 보정 (★ 가장 흔함) | flow = 1.0 (단일) | 수질 자료 부재 시. SWAT 일반 케이스. |
| 유량 중심 + 수질 보조 | flow=1.0 / tn=0.3 / tp=0.3 | 유량 위주, 수질은 부수적. SWAT 보정 우선순위 표준. |
| 수질 우선 | flow=0.5 / tn=1.0 / tp=1.0 | 오염 부하 추정이 주 목적인 환경 평가. |
| 다중 outlet 등동 | outlet1=1.0 / outlet2=1.0 | 두 지점 모두 동등 중요. |
| 하류 우선 | outlet_upstream=0.5 / outlet_dam=1.0 | 댐 운영 지원 — 댐 지점이 핵심. |

## 4.3 설정 시 주의

weight=0 은 자료 무시 (참고용으로만 출력) — 메트릭은 계산하되 결합 영향 X

weight 합 ≠ 1.0 무방 — 정규화 안 함

metric scale 차이 고려: NSE 와 (1-|PBIAS|/100) 모두 [0, 1] 근처 → 직접 비교 가능

RMSE 1/(1+v) 의 v 가 큰 단위 (예: 강수 mm) 면 정규화 후 너무 작음 — RMSE 대신 NSE 권장

# 5. 결과 표 — top5_runs.csv 컬럼 해석

## 5.1 자동 생성 컬럼

| 컬럼 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| rank | 결합 목적함수 순위 (1=최고) | 1 |
| iter | DDS 반복 번호 | 47 |
| {file}::{key} | 보정 인자 값 | hydrology.hyd::cn2 = 0.15 |
| f | ★ 결합 목적함수 (가중 합) | 1.025 |
| {obs_id}__{obj} | obs 별 원본 메트릭값 | raro_flow__nse = 0.65 |
| {obs_id}__norm | obs 별 정규화 값 | raro_flow__norm = 0.65 |

## 5.2 활용 — 부분 성공·실패 진단

예: rank 1 의 결합 f 가 높지만 raro_tn__pbias 가 -45% 라면

유량은 잘 맞췄으나 질소가 과대 모의 (음의 PBIAS = 모의 > 관측)

→ TN 만의 추가 보정 필요 → yaml 의 weight 를 tn 만 늘려 재실행

또는 보정 인자 카탈로그에서 NPERCO, CMN 등 N 인자 추가

## 5.3 단순 성공 판단표

수문 모형 평가의 일반 기준 (Moriasi et al. 2015):

| 메트릭 | Very Good | Good | Satisfactory | Unsatisfactory |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSE | > 0.80 | 0.70 ~ 0.80 | 0.50 ~ 0.70 | ≤ 0.50 |
| KGE | > 0.75 | 0.50 ~ 0.75 | 0.30 ~ 0.50 | ≤ 0.30 |
| ¦PBIAS¦ 유량 | < ±5% | ±5 ~ ±10% | ±10 ~ ±15% | > ±15% |
| ¦PBIAS¦ 수질 | < ±20% | ±20 ~ ±40% | ±40 ~ ±70% | > ±70% |

# 6. 그래프 출력

## 6.1 자동 생성 PNG

| 파일명 | 내용 |
| --- | --- |
| metric_progression.png | DDS 반복 vs 결합 목적함수 (1개) — 수렴 진단 |
| scatter_top{N}_{obs_id}.png | 각 obs 별 관측 vs 모의 산점도 (상위 N 색별) |
| timeseries_top{N}_{obs_id}.png | 각 obs 별 시계열 (관측 + 상위 N) |

## 6.2 obs 별 그래프 — 부분 진단

결합 f 가 좋아도 일부 obs 가 나쁠 수 있으므로 obs 별 그래프 필수 확인. 예: scatter_top5_rarotonga_flow.png 는 1:1 라인 근처지만 scatter_top5_rarotonga_tn.png 는 분산 큼 → 질소는 미 보정 상태.

# 7. 다른 결합 방식과의 비교 (참고)

| 방식 | 공식 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가중 합 (★ 채택) | Σ wᵢ × normalize(mᵢ) | 단순, 직관적, 단일목적 DDS 와 호환 | 정규화 의존, weight 튜닝 필요 |
| 기하 평균 | ∏ normalize(mᵢ)^wᵢ | 하나가 0 이면 전체 0 → 모든 변수 균형 | 음수·결측 처리 까다로움 |
| 최소값 (worst case) | min normalize(mᵢ) | 가장 나쁜 변수 기준 보수적 평가 | 다른 변수의 좋은 성능 무시 |
| 다목적 (Pareto) | Pareto-optimal set | trade-off 분석 가능 (NSGA-II) | 단일 best 없음, 사용자 선택 필요 |

swat_py 는 가중 합을 채택 — 90% 보정 사례에 적합하며 DDS 와 결합 단순. Pareto 다목적이 필요하면 별도 NSGA-II 모듈 (추후) 추가 가능.

# 8. Cook Islands 적용 예시 (실제 검증)

## 8.1 yaml

observations:
  - id: 'rarotonga_flow'
    outlet_id: 1
    variable:  'flow'
    unit:      'm3/s'
    time_step: 'daily'
    weight:    1.0
    objective: 'NSE'

  - id: 'rarotonga_tn'
    outlet_id: 1
    variable:  'tn'
    unit:      'mg/L'
    time_step: 'monthly'
    weight:    0.3
    objective: 'PBIAS'

  - id: 'rarotonga_tp'
    outlet_id: 1
    variable:  'tp'
    unit:      'mg/L'
    time_step: 'monthly'
    weight:    0.3
    objective: 'NSE'

## 8.2 실행

from swat_py import load_config
from swat_py.calibration import run_auto_calibration

cfg = load_config('config/swat_py.yaml')
result = run_auto_calibration(cfg)

# 결과:
#   calibration/results/
#     all_runs.csv          모든 시도 (~25 row × obs별 메트릭)
#     top5_runs.csv          상위 5 — flow + tn + tp 메트릭 분리 컬럼
#     parameter_changes.csv  default vs best
#     figures/
#       metric_progression.png        결합 f 진화
#       scatter_top5_rarotonga_flow.png
#       scatter_top5_rarotonga_tn.png
#       scatter_top5_rarotonga_tp.png
#       timeseries_top5_*.png  (3개)

## 8.3 실증 결과 (mock evaluator)

25 iter, 4 보정 인자, 3 obs 가중 합:

| iter | f_combined | 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -5.20 | 초기 (랜덤 시작) |
| 5 | -3.77 | DDS 첫 개선 |
| 18 | -3.17 | 중간 수렴 |
| 25 | -2.74 | 최종 best (★) |

# 부록 A. 참고 자료

swat_py 사용자 매뉴얼 (docs/swat_py_사용자매뉴얼.docx)

SWAT 자동보정 알고리즘 비교 (docs/SWAT_자동보정_알고리즘_비교.docx)

SWAT 보정 인자 카탈로그 (docs/SWAT_보정인자_카탈로그.docx)

관측자료 준비 가이드 (docs/관측자료_준비_가이드.docx)

Moriasi, D. N. et al. (2015). Hydrologic and Water Quality Models: Performance Measures and Evaluation Criteria. Trans. ASABE, 58(6), 1763-1785.

Efstratiadis, A. & Koutsoyiannis, D. (2010). One decade of multi-objective calibration approaches in hydrological modelling. Hydrol. Sci. J., 55(1), 58-78.

# 부록 B. 코드 참조

swat_py.calibration.auto._normalize_metric

swat_py.calibration.auto._combined_objective

swat_py.calibration.auto.run_auto_calibration

# 부록 C. 연락처

유역통합관리연구원 (IWMI-KR)
E-mail: iwmi.kr@gmail.com